Приложение № 1 

к Запросу предложений
«Утверждаю» 
Председатель Комитета по 

тендерам и закупкам 

____________________ О. Е. Маслов
Техническое задание на изготовление и монтаж сборно-разборной  операционной кассы с отделкой и комплектацией оборудованием
Операционная касса на одно рабочее место
Цель настоящего технического задания определить требования к конструкции сборно–разборной бронированной кассовой кабине и ее комплектации оборудованием.
Необходимо изготовить и установить по определенному Заказчиком адресу конструкцию сборно-разборной бронированной кассовой кабины (операционной кассы)  состоящую из бронированных,  окрашенных внутренних и внешних поверхностей кассы. Указать тип окраски, цвет согласовать с Заказчиком.
- класс защиты от взлома II, класс пулестойкости II, с одним  бронелотком  ( на две банковские упаковки, материал – нержавеющая сталь), бронестеклом (размер не менее 700Х800(H).  Максимальные  габариты операционной кассы 2000х3000х2700(ШхДхВ)
и не более 6 м2 в плане. Возможны различные варианты в плане и ориентация дверей и окон.
Установить входную бронированную дверь в кабину кассира, (класс защиты от взлома II, класс по пулестойкости II, с задвижкой изнутри, с двумя не самозащелкивающимися замками) Ширина дверного полотна - не менее 800 мм. 

Изготовить и установить в кабине кассира г-образную столешницу  для кассира шириной 500-600мм. и столешницу для клиентов 300 мм.  Под столешницей кассира смонтировать запираемую на замок тумбочку, с раздвижными дверцами разделенную по вертикали на два отсека. В одном отсеке установить две полки в другом три. В столешницах кассира предусмотреть не менее двух отверстий  с заглушками для прокладки электропроводки оборудования.  Покрытие столешницы – пластик, цвет согласовать с Заказчиком.

Внутри кабины кассира выполнить устройство подиума (фальшпола) на высоте 250 мм. со ступеньками. В кабине кассира настелить износостойкий гомогенный коммерческий линолеум марки «Таркетт» или аналог. Установить пластиковые плинтуса. 

От уровня фальшпола до верха столешницы в кабине кассира высота 750мм. Бронелоток установить таким образом, чтобы он был на одном уровне с уровнем столешницы. От уровня подиума до подвесного потолка высота не менее 2100мм.


В кассе установить подвесной потолок «Армстронг»  со встроенными  растровыми светильниками (не менее 2 шт.), обеспечивающими освещенность не менее 400 люкс.

Установить на  рабочее место кассира переговорное устройство. Во избежание актов вандализма, необходимо жестко закрепить переговорное устройство Digital Duplex DD205 на столешнице со стороны клиента. На бронестекло изнутри установить горизонтальные жалюзи. 

Установить на  рабочем месте кассира под столешницей информационные розетки  RJ-45 и розетки евростандарт бытовые согласно таблицы:
	Наименование
	Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт.
	Количество электрических розеток общего назначения
	Оборудование подключенное через UPS

	Операционная касса
	3N
	5N+1
	4 (ПК, монитор, телефон

Cisco, POS терминал.)


Установить в кассе UPS: APC Smart-UPS 420VA 230V для подключения к нему устройств: ПК, Монитор, Телефон Cisco, POS терминал.

Всю разводку электросети выполнять в коробах. 

 
В кабине кассира установить раздельные выключатели освещения, вентиляторов и наружного освещения.

Подвести проводку и закладные трубы к месту подключения датчиков пожарной сигнализации.

Изготовить и установить две полки под папки типа CORONA.


Выполнить устройство приточно-вытяжной вентиляции – два вентилятора в кассе Предусмотреть отверстие в потолке диаметром 100 мм для отвода горячего воздуха от мобильного кондиционера (места размещения отверстий согласовать с Заказчиком). На столешнице, под отверстием для выброса горячего воздуха от кондиционера, смонтировать ограничительные бортики для установки кондиционера (габариты 450х400 мм., вес не более 30 кг.). Установить вентиляционные решетки. 


В кабине кассира установить электрощиток с автоматами марки ABB, Siemens или аналоги (один общий, два - разделяющие сети освещения, вентиляторов и компьютерную силовую разводку, один (10А) – для подключения питания приборов  охранной сигнализации).

Все работы выполнять в соответствии с нормами ВНП 001-01, РД 78.36.003-2002 МВД России и требованиями ЦБ РФ, предъявляемыми к технической укрепленности операционных касс вне кассовых узлов.

Дополнительная  возможная комплектация операционной кассы:

1. Производится установка мобильного кондиционера Electrolux,  Ballu  или аналог мощностью не более 2 кВт Хладагент R410А c автономным режимом дренажа, уровень шума не более 41 дБ , режимы работы: охлаждение, вентиляция
2. Производится монтаж системы охранно-пожарной сигнализации с пуско-наладочными работами. Таблица 1
3. Инкассаторский шлюз  II класса по пулестойкости. 

4. Сейф III класса по пулестойкости привинченный  к полу. Размер согласовать с заказчиком  (объем не  менее 85 литров).   

5. Зона клиента у   кассового окна  отгораживается от просмотра с обеих сторон стеклянными матовыми (возможно применение иного материала)    перегородками  200мм на высоту бронестекла.

Таблица 1

	 

Охранно - пожарная сигнализация 

 

	 
	Наименование оборудования 
	Кол-во (шт.)

	1
	Приемно-контрольный прибор
	1

	2
	Прибор для передачи информации на ПЦН по GSM/GPRS/радиоканалам (комплект)
	1

	3
	Клавиатурная панель для управления и программирования
	1*

	4
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102
	2 (+1 для блокировки панели)**

	5
	Извещатель охранный ручной ИО 101 (стационарная КТС)
	1 на каждое рабочее место

	6
	Комплект радиоканальной сигнализации (рпу+рпд) (носимая КТС)
	1

	7
	Извещатель охранный объемный (типа Фотон-9, Астра-5)
	1

	8
	Извещатель охранный типа "Штора" 
	1

	9
	Извещатель охранный электроконтактный Кукла-Л (либо Ademco 264)
	1 на каждое рабочее место

	10
	Извещатель вибрационный Шорох-2 (на сейф)
	1

	11
	Извещатель пожарный дымовой
	2

	12
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	1

	13
	Светозвуковой оповещатель
	1

	14
	Источник резервного питания
	1

	15
	Аккумулятор  12 В; 7 А/ч
	3 (ПКП, ИРП, прибор GSM/GPRS/радио)

	16
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102                                                                 + извещатель вибрационный Шорох-2 
	1 + 1***

	17
	Реле
	1 ****

	18
	Расширитель
	1 ****


Уточняется по каждому конкретному объекту. Предложение на конкурс должно содержать полный перечень оборудования.
* Наличие клавиатурной панели необходимо в зависимости от типа приемно-контрольного прибора (ПКП) 

** Блокировка клавиатурной панели может применяться в зависимости от типа ПКП
*** При наличии банкомата

**** В зависимости от типа ПКП

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик разрабатывает и утверждает у Заказчика следующую проектную документацию:

· чертежи по сборке бронеизделий с пояснительной запиской и спецификацией;

· схема кассы с экспликацией

· схему электроснабжения кассы;


На все устанавливаемые элементы операционной кассы Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, установленного образца. На кабину защитную операционной кассы Подрядчик предоставляет оригинал адресного сертификата соответствия. Макет сертификата заранее согласовывается с Заказчиком.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. С Победителем заключается рамочный договор подряда на выполнение комплекса работ по изготовлению и установке сборно-разборной кассовой кабины. 

2. Срок  изготовления, доставки и монтажа не должен превышать 10 дней.

3. Выход подрядчика  на объект осуществляется  по заявке Банка в рамках заключенного договора, в последующем оформляется ДС.

4. Оплата – 100% по факту выполнения работ. В случае  заказа Банком не снижаемого остатка  конструкций на складе подрядчика – аванс  в размере не менее 50% . 

5. Гарантийные обязательства Подрядчика на  результаты выполненных работ по монтажу кабины кассовой  на срок  не менее одного года,  на смонтированное оборудование – определяется установленными производителем гарантийными условиями.

6. Регионы, куда возможна доставка сборно-разборных конструкций в ближайшее время
	г. Москва
	г. Армавир

	Московская область,
	г. Саратов

	г. Санкт-Петербург,  
	г. Рязань

	г. Екатеринбург,
	г. Красногорск

	г. Уфа,
	г. Воронеж

	г. Сочи,
	г. Пятигорск

	г. Нижний Новгород
	г. Астрахань

	г. Калининград
	г. Каменск-Уральский

	г. Екатеринбург
	г. Нижний Тагил

	г. Орск
	г. Пенза

	г. Самара
	г. Нижневартовск

	г. Ростов-на- Дону
	г. Иваново

	г.Тюмень
	г. Владимир

	г. Калининград
	Г. Новороссийск

	г. Магнитогорск
	

	г. Волгоград
	

	г. Красноярск
	

	г. Новосибирск
	


ВАЖНО!!!


При предоставлении предложения  стоимость доставки указать по каждому региону/городу отдельно, командировочные отдельно  (доставка /командировочные).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ
         1.  Наличие положительных отзывов и опыта работы с Банками по аналогичным работам.
2. Подтверждения о наличии собственной производственной базы по изготовлению бронепанелей и спецоборудования (лоток передаточный, шлюз инкассаторский, бронеокно). Сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию.
3. Наличие договора с сертификационным центром.
4. Соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора подряда (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

Положительную репутацию (наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Подрядчика, или рекламациях по аналогичным договорам может служить основанием для признания Подрядчика неблагонадежным).

Подрядчик не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, его имущество не должно находиться под арестом. Подрядчик должен быть платежеспособным и выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Не допустимы убытки по бухгалтерской отчетности Подрядчика.

Подрядчик должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.
