Приложение №1

к Запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА  ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Адрес объекта: г. Казань,  ул.  Бутлерова, д. 35

ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС Банк»

г.  Москва

2012 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

| 1.1. | Основание для проектирования и строительства: | Договор Аренды №….. от «_____»_______________201_ г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Договор Подряда №….. от «_____»_______________2010_ г. |
| 1.2. | Месторасположения объекта: | г. Казань, ул. Бутлерова, д. 35 |
| 1.3. | Вид строительства: | ремонт помещения под размещение Дополнительного офиса |
| 1.4. | Назначение проектируемого объекта: | Отделение Банка |
| 1.5. | Основные технико-экономические показатели: |  |
|  | Площадь Объекта, кв.м. | 181 |
|  | Конструктивный тип здания | ж/б |
|  | Степень огнестойкости |  |
|  | Количество этажей | 1-й этаж |

  - Производство работ предусматривает выполнение функций Подрядчика направленных на реализацию комплекса изыскательских, проектных и строительных работ по реконструкции (переоборудованию, перепланировке) объекта строительства под «ключ» и включает в себя:

    - Получение и выполнение технических условий на подключение объекта строительства к инженерно-техническим сетям обеспечения.

    - Разработку и согласование проектной документации в объеме, необходимом для получения в установленном законом порядке требуемых разрешений для производства работ на объекте строительства.

    - Разработку и согласование с Заказчиком Дизайн-проекта.

    - Разработку и согласование с Заказчиком и Арендодателем Рабочего проекта:

- архитектурно-строительные решения;

- вентиляция и кондиционирование;

- электроснабжение;

- структурированная кабельная сеть;

- пожарно-охранная и тревожная сигнализация;

- система управления контролем доступа; система телевизионного (видео) наблюдения;

- система оповещения, пожаротушения.

Состав Рабочего проекта согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно на стадии предпроектной подготовки.

Соответствующих виды работ выполняются на основании согласованного Рабочего проекта.

    - Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

    - Подготовку пояснительной записки и плана технической укрепленности ограждающих конструкций объекта в объеме, необходимом для регистрации объекта в территориальном управлении ГУ ЦБ РФ.

    - Оформление в органах государственного надзора полного комплекта документации, необходимого для ввода объекта строительства в эксплуатацию.

    - Согласование перепланировки в госучреждениях в установленном порядке, получение плана БТИ и технического паспорта помещения на основании проведенной перепланировки.

    - Подготовку Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:

- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;

- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.

    - Иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта строительства и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением, определяемым п.1.4. настоящего технического задания.

  - При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для  г. Казань.

  - В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:

    - Демонтаж существующих конструкций в соответствии с планировочной концепцией (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) и согласованной с Заказчиком схемой / спецификацией демонтажных работ.

    - Обследование несущих и конструктивных элементов здания:

- в зонах устройства инженерно-технической укрепленности специальных помещений (кассовый узел, сейфовая комната для хранения ценностей клиентов /депозитарий/, сейфовая комната);

- в зонах установки специального банковского оборудования (коммуникационное и серверное оборудование, банкомат, сейфы).

По факту проведенного обследования Подрядчик предоставляет Заказчику официальное техническое заключение. При недостаточной несущей способности конструктивных элементов здания Подрядчик выполняет работы по усилению данных конструктивных элементов на основании разработанной и согласованной в установленном законом порядке проектной документации. Нормативную временную нагрузку на перекрытие определить расчетом, но не менее 1 200,00 кг/кв.м. (п. 4.19. МГСН 4.10-97).

    - Устройство новых  перегородок, устройство выравнивающих стяжек надподвального перекрытия,

    - Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.

    - Поставку и установку дверных блоков (межкомнатных, противопожарных, наружных и т.д.), согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.

    - Монтаж электрических и осветительных сетей, поставка и монтаж вводно-распределительного устройства, поставка и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией), электрооборудования, выполнение сертификации энергоустановки, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;

    - Устройство системы кондиционирования помещений, расчет холодопроизводительности оборудования определить проектом.

    - Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом).

    - Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:

- структурированная кабельная сеть, телефония;

- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система контроля доступа и телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.

  - Обеспечить:

- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);

- предел огнестойкости остекленной перегородки операционного зала и зоной 24 часа - 0,25 часа;

- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;

- ширину общих коридоров на пути эвакуации не менее 1,2 м.

  - Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

  - Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией, Приложение № 1 к настоящему ТЗ и экспликацией помещений приведенной в п.3.2. настоящего ТЗ.

  - Экспликация помещений объекта:

| №№ | Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям) | Площадь, кв.м. | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этаж |  |  |  |
| 1 | Операционный зал | 65,51 | 4 |
| 2 | Модульная касса | 5,6 | 1 |
| 3 | Coffee room | 4,6 | - |
| 4 | Офис открытого пространства | 22,5 | 5 |
| 5 | Кабинет юриста и СЭБ | 9,77 | 2 |
| 6 | Кабинет руководителя | 18,57 | 1 |
| 7 | Коридор | 9,72 | - |
| 8 | Кроссовая | 3 | - |
| 9 | Офис открытого пространства | 41,73 | 8 |
| Итого: |  | 181 | 21 |

  - Устройство пола.

Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.

Напольные покрытия и плинтуса выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.

  - Устройство потолочных конструкций.

Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.

Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.

Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4).

  - Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.

Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Обратить внимание на размещение пожарных шкафов - облицовка стен должна быть выполнена в одном уровне с наружной поверхностью указанных шкафов.

Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.

Типы возводимых стен, перегородок и облицовки стен определяются согласно «Ведомости возводимых стен, перегородок, облицовки стен; оконных и дверных блоков», Приложение № 2 к настоящему ТЗ.

Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.

Типы оконных и дверных блоков определяются согласно «Ведомости оконных и дверных блоков», Приложение № 3 к настоящему ТЗ.

  - Техническая укрепленность.

Техническая укрепленность кассового узла выполняется силами иной подрядной организации, комплектация кассового узла согласно таблицы:

| № п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Сборно-разборная касса |  |  |
| 2 |  | 1.1 Конструкции сборно-разборной кассы |  |  |
| 3 | 1.1 | Монтаж, панели стен 2 класса устойчивости к взлому, 2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска | м2 | 22,6 |
| 4 | 1.2 | Монтаж панели потолка 2 класса устойчивости к взлому, 2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска | м2 | 6,0 |
| 5 | 1.3 | Монтажные элементы (стойки угловые) | п.м. | 10,0 |
| 6 | 1.4 | Установка бронеокна не менее 800х700 (ВхШ) 2 класс пулестойкости, 0,56 кв.м. | шт. | 1,0 |
| 7 | 1.5 | Установка двери в кабину кассира, (класс защиты от взлома II, класс по пулестойкости II, с задвижкой изнутри, с двумя не самозащелкивающимися замками).900х2000мм | шт. | 1,0 |
| 8 | 1.6 | Установка лотка передаточного | шт | 1,00 |
| 9 | 1.7 | Устройство отверстий для кондиционера | шт | 1,0 |
| 10 | 1.8 | Подиум с усилением (высота подиума - H=250 мм) | м2 | 5,5 |
| 11 | 1.9 | Адресный сертификат на кабину кассовую и сертификаты на элементы | компл. | 1,0 |
| 12 |  | итого: |  |  |
| 13 |  | 1. 2 Комплектация и оборудование кассы |  |  |
| 14 |  | 1.2.1 Отделка |  |  |
| 15 | 1.2.1 | Подвесной потолок «Армстронг» | м2 | 5,5 |
| 16 | 1.2.2 | Напольное покрытие из линолеума Tarkett | м2 | 5,5 |
| 17 | 1.2.3 | Напольный пластиковый плинтус | п.м. | 8,5 |
| 18 | 1.2.4 | Жалюзи алюминиевые горизонтальные 700 мм | шт. | 1,0 |
| 19 |  | итого: |  |  |
| 20 |  | 1.3. Мебель |  |  |
| 21 | 1.3.1 | Г-образная столешница для кассира (шириной 500-600мм.) | шт | 1,0 |
| 22 | 1.3.2 | Столешница для клиентов (300мм) | шт | 1,00 |
| 23 | 1.3.3 | Запираемая на замок тумба | шт | 1,0 |
| 24 |  | итого: |  |  |
| 25 |  | 1.4.Электрика |  |  |
| 26 | 1.4.1 | Встроенные растровых светильников | шт. | 2,0 |
| 27 | 1.4.2 | Информационные розетки RJ-45 | шт | 3,0 |
| 28 | 1.4.3 | Компьютерные электрические розетки евростандарт | шт | 5,0 |
| 29 | 1.4.4 | Розетки евростандарт бытовой. | шт | 1,0 |
|  | 1.4.5 | APC Smart-UPS 420VA 230V | шт | 1,0 |
| 30 | 1.4.6 | Кабель канал 100х50 | п.м. | 8,0 |
| 31 | 1.4.7 | Раздельные выключатели освещения, вентиляторов и наружного освещения. | шт | 3,0 |
| 32 | 1.4.8 | Электрощиток | шт | 1,0 |
| 33 | 1.4.9 | Установка автоматов Siemens,ABB | шт | 4,0 |
| 34 |  | итого: |  |  |
| 35 |  | 1.5.Вентиляция |  |  |
| 36 | 1.5.1 | Вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции | шт | 2,0 |
| 37 |  | итого: |  |  |
| 38 |  | 1.6. Дополнительное оборудование |  |  |
| 39 | 1.6.1 | Переговорное устройство Digital Duplex DD205 | шт | 1,0 |
| 40 | 1.6.2 | Напольный кондиционер Electrolux 2 кВт | шт | 1,0 |
| 41 | 1.6.3 | Установка системы охранно-пожарной сигнализации (на базе КП Vista 501, контакт GSM 5RT1 (компл.:модем, антенна,бокс,бп,аккум.,трансформат.), пульт 6139, реле 4204, Рпу +1 брел., ИО102-6, ИО102-20, Астра-5 (исп.А), Штора, Кукла-Л, ИО 101-2, Шорох 2 (2), ИП212, ИПР, оповещат. светозвук., Скат 1200, АКБ (2) , ИО102-2 (2) | компл. | 1,0 |

Подрядчик осуществляет подключение инженерных систем кассового узла к общим системам помещения (СКС, Электропитание, ОПиТС). ОПиТС помещения коммутируется на оборудование, установленное в кассовом узле.

- МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели.

  - Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

  - Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Общие требования.

Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполняется Подрядчиком в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации, а также в соответствии с Руководством на проектирование и монтаж инженерных систем (Приложение № 5 к ТЗ).

  - Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:

    - Подрядчик на основании Руководства на проектирование и монтаж инженерных систем (Приложение № 5 к ТЗ)  разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.

    - На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.

    - В случае если сметный расчет ведет к изменению сметы по Договору, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором утверждают новую редакцию сметы (Приложение № 2 к Договору).

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- настоящее Техническое задание и приложения к нему;

- Строительные нормы и правила, действующие на территории Российской Федерации;

- ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;

- МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;

- Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний;

- ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи».

- Приложения к настоящему Техническому заданию:

Приложение № 1 –  Планировочная концепция

Приложение № 2 – Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.

Приложение № 3- Ведомости оконных и дверных блоков.

Приложение № 4 – Ведомость отделочных материалов.

Приложение № 5 – Руководство на проектирование и монтаж инженерных систем.

Дополнительная информация и требования к участникам

Компания Участник должна иметь 3 года положительного опыта проведения работ по ремонту, реконструкции и открытию банковских объектов и помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных аналогичных проектах.

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:

- Свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика

либо:

Наличие Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений и свидетельства о вступлении в СРО с включением в приложение следующих видов работ:

II Виды работ по подготовке  проектной документации:

2.Работы по подготовке архитектурных решений.

III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы производятся в торгово-офисной части жилого здания. Возможны ограничения по времени на производство шумных работ со стороны сторонних организаций и жильцов дома.  Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.

Ожидаемые результаты выполнения работ:

Выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ надлежащего каечтсва, в соответствии с техническим заданием, укрупненной сметой на производство работ в условленные договором сроки.

Платежные условия Договора подряда:

Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда, будут производиться Заказчиком в следующем порядке:

1. Авансовый платеж в размере 40 % от Общей стоимости Работ по настоящему Договору, Договора, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2. 30 % от стоимости Работ,  уплачивается Заказчиком в форме отдельных платежей на основании приемки определенной части Работ выполненной Подрядчиком. При этом каждый отдельный платеж составляет 30 % (тридцать процентов) стоимости части Работ, принятых Заказчиком.

Приемка определенной части Работ осуществляется путем подписания  Сторонами Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2), который предоставляется Подрядчиком после выполнения соответствующей части Работ. Вместе с  Актом о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2) Подрядчик предоставляет Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата  производится на основании полученного от Подрядчика счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2).

3. 30 % от стоимости Работ, осуществляется Заказчиком на основании получения от Подрядчика:

- всей проектной, сопроводительной технической документации, разрешительной и иную документации, созданной или полученной Подрядчиком в процессе выполнения Работ;

- Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- Счета;

- Акта сдачи – приемки выполненных Работ.

Оплат производится в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки выполненных Работ.

4.  Моментом оплаты является дата списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

5. Гарантийный срок на результат выполненных по настоящему Договору Работ, установленное оборудование и использованные материалы составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных Работ.  Если в период гарантийной эксплуатации Объекта результаты эксплуатации не будут соответствовать проектной документации, при обязательном условии правильной  эксплуатации Объекта Заказчиком, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика производства ремонтных работ своими силами и за свой счет. При этом, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позже, чем через 3 (три) рабочих дня с момента получения требования об их производстве.

Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:

Выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Договора.

Порядок формирования цены Договора подряда:

В цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Гарантийные обязательства:

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.