Приложение №1

к Заявке на закупку

и Закупочной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам

_________________ О.Е. Маслов

«__»__________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонтных работ ДО «Суворовский»

Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк»

# Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.

Услуги должны выполняться таким образом, чтобы работа опер.зала доп. офиса прервалась не более чем на 1 рабочий день, при этом офисные помещения могут ремонтироваться и в рабочее время. Согласование времени проведения фасадных работ и по замене остекления со службами администрации Санкт-Петербурга, отвечающими за проезд кортежей. Параллельно будут выполняться работы по модернизации охранно-пожарной системы безопасности и видеонаблюдения силами другого подрядчика.

## Предмет  закупки:

- Лот №1 ремонт фасада, замена витрин входной двери и окон, перепланировка опер.зала, проводка новых линий электропитания  и слаботочки для питания рабочих мест по новой планировке, косметический ремонт внутренних помещений Доп. Офиса «Суворовский» Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк» в соответствии со спецификацией.

Цель ремонта: создать представительский вид фасаду здания, и внутри помещений, обеспечить большее пространство для работы операционистов и менеджеров в зале.

- Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам: Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям СНиПов, руководящим, нормативным и методическим документам в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Качество Работ, а также материалов, применяемых при их выполнении, должно обеспечивать возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его назначением

- Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

  - Подготовка Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:

- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;

- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.

  - В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:

    - Демонтаж существующих конструкций в соответствии с планировочной концепцией (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) и согласованной с Заказчиком перечнем работ, указанном в Укрупненной смете (Приложение № 2).

    - Поставку и установку дверных и оконных блоков, врезка банкомата в панель окна, согласно ведомости окон и дверей (Приложение №3), ремонт фасада.

    - Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5).

    - Ревизию систем отопления, водоснабжения и канализации.

    - Монтаж электрических и осветительных сетей, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;

    - Ремонт системы вентиляции помещений, провести ревизию и ремонт системы кондиционирования.

    - Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом).

    - Демонтаж, Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:

- структурированная кабельная сеть, телефония;

- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.

  - Обеспечить:

- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);

- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;

  - Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

  - Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией (Приложение № 1) и экспликацией помещений приведенной в п.3.2. настоящего ТЗ.

  - Экспликация помещений объекта:

| №№ | Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям) | Площадь, кв.м. | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход холл | 3.20 |  |
| 2 | Операционный зал (Зона клиентов ожидания для клиентов/ Зона операционистов (физ. и юр. лиц)/ Зона менеджера-консультанта/ | 16,81 | 5 |
| 3 | Пост охраны | 4.40 |  |
| 4 | Кладовая | 0,69 |  |
| 5 | Санузел | 2,07 |  |
| 6 | Шкаф | 1,12 |  |
| 7 | Коридор | 24,45 |  |
| 8 | Комната отдыха | 4,77 |  |
| 9 | Кабинет 1 | 7,82 | 1 |
| 10 | Кабинет 2 | 6,78 | 1 |
| 11 | Архив | 4,18 |  |
| 12 | Кассовый узел коридор | 2,00 |  |
| 13 | Кассовый узел касса 1 | 4,60 | 1 |
| 14 | Кассовый узел касса 2 | 5,90 | 1 |
| 15 | Кассовый узел банкоматная | 2,38 |  |
| 16 | Тамбур | 1,38 |  |
| Итого: |  | 92,55 | 9 |

  - Устройство пола.

Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.

Напольные покрытия и плинтуса выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.

  - Устройство потолочных конструкций.

Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.

Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.

Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5).

  - Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.

Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.

Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.

Типы оконных и дверных блоков определяются согласно ведомости окон и дверей (Приложение №3)

Образец цветового решения по оформлению операционного зала приведён в «Альбоме офисов» ( Приложение №5).

- МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели.

  - Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

  - Поставка  мебели  - Обязанность Заказчика.

  - Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

  - Общие требования.

Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполняется Подрядчиком в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации.

  - Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:

  - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.

  - На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.

  - В случае если сметный расчет ведет к изменению сметы по Договору (Проект договора Приложение №2), Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором утверждают новую редакцию сметы (Приложение № 2 к Договору).

- Платежные условия договора: перед началом работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 40% от стоимости Работ. Окончательный расчет производится в течении 10 ( десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в в рублях ).

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующему адресу: г. Санкт-Петербург ул. 7-я Советская д. 15/19 пом А в установленный срок.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов на данную продукцию: акт выполненных работ, КС 2, КС 3.

  - Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

  - Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания договора

- Гарантийные обязательства Поставщика: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу.

- Требования к послепродажному обслуживанию. Нет

- Специальные требования к поставщику/подрядчику. Подрядчик обязан:

Иметь свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика, либо:

свидетельство о вступлении в СРО с включением в приложение следующих видов работ:

II. Виды работ по подготовке проектной документации

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

2. Подготовительные работы

14. Фасадные работы

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии со СНиПами, руководящими, нормативными и методическими документами в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Самостоятельно обеспечить безопасность выполняемых Работ в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части соблюдения требований охраны труда. Предупредить ЗАКАЗЧИКА о не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельствах при выполнении Работ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в предусмотренный Договором срок.

- Порядок формирования цены Договора. Перечень, вид,  объемы Работ определяются в соответствии с локальной сметой.

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки

Начальник Административно-хозяйственного отдела     ________________Т.Н. Вавринюк

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки

Управляющий Северо-Западным Филиалом                           ____________ Д.В. Григорович

в филиалах для закупок на сумму от  300 тыс.руб. и выше Заявку на закупку утверждает Председатель Комитета по тендерам и закупкам, а на сумму до 300 тыс. руб. Заявку на закупку утверждает Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам соответствующего филиала.