Техническое задание

На производство работ по установке системы порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации в помещении №21 (архив)  на территории помещения ПОА «МТС – Банк» в г. Томск.

Основание: Для обеспечения требований по пожарной безопасности в складском помещении № 21 общей площадью 35 кв.м.

| Произвести монтаж, пуско-наладку системы порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации, провести обучение персонала |  | Услуга 1 |
| --- | --- | --- |
| При установке СППиПС использовать следующие материалы: |  |  |
| - По выводу системы порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации с помещения №21 (архив) на пост охраны |  |  |
| Esprit 728+ | Концентратор 8-и зонный | 1 |
| ТР-7-12 | Аккумулятор 12V, 7А/ч | 1 |
| LDH-95 | Сирена/строб, 12В, влагозащищенная, цвет: красный | 1 |
| TTR | Кабель силовой 3х1,5 | 5 |
| КСПВ | Кабель контрольный, 8 х 0,4 | 250 |
| КСПВ | Кабель контрольный, 4 х 0,4 | 50 |
|  | Крепеж кабельный (комплект) | 40 |
|  | Труба либо гофротруба с протяжкой | 250 |
|  | Кабельный канал | 20 |
|  | Проволока стальная натяжная | 250 |
| - По системе порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации для помещения №21 |  |  |
| МПП Веер-1 | Установка модульного порошкового пожаротушения | 4 |
| ППКУП Старт-4А | Прибор управления пожаротушением | 1 |
| ТР-7-12 | Аккумулятор 12V, 7А/ч | 1 |
| ИП-ДИП 212-45 | Извещатель дымовой оптический (2-х прводная база) | 6 |
| LDH-95 | Сирена/строб, 12В, влагозащищенная, цвет: красный | 1 |
| "Люкс" НБО - 2*1 24В 01К | Оповещатель комбинированный "ПОРОШОК НЕ ВХОДИ / ПОРОШОК УХОДИ" предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. Питание 12V, t= -30+55 °C. | 2 |
| ИПР-3С | Извещатель пожарный ручной | 1 |
| TTR | Кабель силовой 3х1,5 | 20 |
| КСПВ | Кабель контрольный, 4 х 0,4 | 130 |
|  | Крепеж кабельный (комплект) | 20 |
|  | Кабельный канал | 85 |
| Составить и сдать в административный отдел исполнительную схему, акты приемки выполненных работ, согласованный в МЧС района, лицензию на право деятельности, сертификаты товаров и прочую тех. документацию. Приложить паспорта и инструкции на установленное оборудование |  |  |

См. далее

Дополнительные требования:

- Все используемые приборы и материалы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК

- Все виды работ должны соответствовать СНиП, ГОСТ и ППБ РК

- При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании;

- Материал поставщика работ и услуг (приложить сертификаты материалов, тех документацию)

- Согласовать смету и работы (виды работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заказчиком

- Все работы  и услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.