Приложение №2

к Технической заявке

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ Е.В. Кривошеева

«__»________   20 ___ г.

Технические характеристики:

ЛОТ № 1

- Рабочий стол (индивидуального изготовления) 4200х1400х750мм

Размеры: 4200х1400х750мм

Столешница: Столешница ЛДСП толщ. 25мм EGGER 3331 ST 10

Каркас: металлический П-образный, сечение 50х25 черного цвета, Ножки в середину "утоплены".

Количество рабочих мест: 6

Каждое рабочее место оснащено:

Кабель каналом откидным. Легкосъемный кабель-канал для скрытой горизонтальной проводки. Материал кабель канала и крепления листовой металл 1.5 мм цвет покраски черный RAL 9005. Габариты: Длинна 600 мм, Глубина 90мм высота без учета крепления 55 мм.

.

Розеточным блоком 4-х местный + 3 USB WL20-04-03 черный.

Максимальное напряжение 250 В / 50 Гц. Номинальный ток 16 А.

Степень защиты от пыли и влаги IP20. Макс. ток на выходе двух USB разъемов 3000 мА

Максимальная мощность нагрузки до 3500 Вт.  Гарантия 1 год. Размер 295x65x52 мм	.

Длина провода - 1,7м

- Рабочий стол (индивидуального изготовления) 2800*1400*750мм

Размеры: 2800*1400*750мм

Столешница: Столешница ЛДСП толщ. 25мм EGGER 3331 ST 10

Каркас: металлический П-образный, сечение 60х30 черного цвета.

Количество рабочих мест: 4

Каждое рабочее место имеет: Кабель канал откидной. Легкосъемный кабель-канал для скрытой

горизонтальной проводки. Материал кабель канала и крепления листовой металл 1.5 мм цвет покраски черный RAL 9005. Габариты: Длинна 600 мм, Глубина 90мм высота без учета крепления

55 мм.

Розеточным блоком 4-х местный + 3 USB WL20-04-03 черный. Максимальное напряжение 250 В/ 50 Гц. Номинальный ток 16 А Степень защиты от пыли и влаги IP20. Макс. ток на выходе двух USB разъемов 3000 мА

Максимальная мощность нагрузки до 3500 Вт. Гарантия 1 год.

Размер 295х65х52 мм

Длина провода – не менее - 1,7м

- Рабочий стол (индивидуального изготовления) 1400*1400*750мм

Размеры: 1400*1400*750мм

Столешница: Столешница ЛДСП толщ. 25мм   EGGER 3331 ST 10

Каркас: металлический П-образный, сечение 60х30 черного цвета.

Количество рабочих мест: 2

Каждое рабочее место имеет: Кабель канал откидной. Легкосъемный кабель-канал для скрытой

горизонтальной проводки. Материал кабель канала и крепления листовой металл 1.5 мм цвет покраски черный RAL 9005. Габариты: Длинна 600 мм, Глубина 90мм высота без учета крепления

55 мм.

Розеточным блоком 4-х местный + 3 USB WL20-04-03 черный. Максимальное напряжение 250 В/ 50 Гц. Номинальный ток 16 А Степень защиты от пыли и влаги IP20. Макс. ток на выходе двух USB разъемов 3000 мА

Максимальная мощность нагрузки до 3500 Вт. Гарантия 1 год.

Размер 295х65х52 мм

Длина провода – не менее - 1,7м

- Рабочий стол (индивидуального изготовления) 1600*700*750мм

Размеры: 1600*700*750мм

Столешница: Столешница ЛДСП толщ. 25мм   EGGER 3331 ST 10

Каркас: металлический П-образный, сечение 60х30 черного цвета.

Количество рабочих мест: 1

Каждое рабочее место имеет: Кабель канал откидной. Легкосъемный кабель-канал для скрытой

горизонтальной проводки. Материал кабель канала и крепления листовой металл 1.5 мм цвет покраски черный RAL 9005. Габариты: Длинна 600 мм, Глубина 90мм высота без учета крепления

55 мм.

Розеточным блоком 4-х местный + 3 USB WL20-04-03 черный. Максимальное напряжение 250 В/ 50 Гц. Номинальный ток 16 А Степень защиты от пыли и влаги IP20. Макс. ток на выходе двух USB разъемов 3000 мА

Максимальная мощность нагрузки до 3500 Вт. Гарантия 1 год.

Размер 295х65х52 мм

Длина провода – не менее - 1,7м

- Стол руководителя брифинг-приставкой

Размеры:

Стол: 1800*900*760мм

Брифинг: 1400*700*760мм

Столешница, опоры:

Евролайт 50 мм с двусторонним меламиновым покрытием, кромка по периметру 2 мм АBS. Соединение столешницы с опорами через декоративные ставки, цвета алюминий.

Передние панели столов – 18 мм ДСП, кромка 0,5 мм АBS

Опоры – регулируемые по высоте, цвет алюминий

Цвет – акация светлый

МСТ ТВТ-189100

- Стол прямой с экраном для ног

Размеры: 1580*780*775мм

Столешница 25 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS с фигурным вырезом для укладки коммуникаций.

Цвет: Дуб медовый

Опоры –изготовлены из металлической трубы с сечением 60x30 мм и толщиной стенки трубы 2 мм. Опоры в форме замкнутого контура

Приставные столы имеют одну металлическую опору и крепятся к траверсе рабочего стола при помощи фланцевого соединения на 4 винта.

Цвет – черный графит RAL 7016

Серия Matrix New 121S102O

- Стол обеденный

Размеры: 1600*800*750мм

Столешница: ЛДСП 25 мм покрытая пластиком, с двух сторон скругленной обтекаемой формы.

Цвет: темный

Опоры – металлические с пластиковыми заглушками для защиты поверхности пола от царапин, и регулировкой высоты

- Экран продольный для рабочего стола

Размеры: Длина 4200 Высота 400 мм

Материал: ЛДСП – 20мм, обтянуто ткань Цвет: Glasgo 35D или аналог

Крепление посредством втулочно-штрекового соединения, возможна резьбовая фиксация положения от случайного извлечения штока из втулки.

Стол с перегородками в соответствии с чертежом (Приложение №1 к характеристике)

- Экран поперечный для рабочего стола

Размеры: Длина 1400 Высота 400 мм

Материал: ЛДСП – 20мм, обтянуто ткань Цвет: Glasgo 35D или аналог

Крепление посредством втулочно-штрекового соединения, возможна резьбовая фиксация положения от случайного извлечения штока из втулки.

- Тумба мобильная подкатная, на колесах с мягкой тканевой подушкой.

Тумба: Ширина 430 мм, глубина – 470 мм, высота -500 мм (вместе с подушкой).

Имеет 2 ящика. Ящики устанавливаются на роликовые направляющие.

Топ тумбы выполнен из ЛДСП 25 мм, покрыт кромкой ПВХ 2 мм с лица.

Все другие детали изготавливаются из ЛДСП 18 мм и покрыты кромкой ПВХ 0,45 мм.

Верхний ящик запирается на замок., EGGER 3331 ST 10, Цвет фронт-панелей белый.

Подушка быстросъемная: Цвет – Glasgo 35D или аналог крепится на липучки, может быть использована как дополнительное место для сидения, чехлы подушек съемные. Опоры тумбы колесные (черного цвета) (2 со стопорами). Ткань мелкая рогожка, наполнитель подушки поролон вторичного вспенивания 30мм. Максимальная нагрузка до 100 кг.

Тумба чертеж (Приложение № 2к характеристике)

- Тумба мобильная (кабинет руководителя)

Размеры:

Стол: 1200*480*621мм

Боковые стенки - 28 мм ДСП, кромка по периметру 2 мм АBS, фасады, полки и задняя стенка –18 мм ДСП. + армированное стекло 4 мм, цвет графит, в алюминиевой раме.

Ящики установлены на металлические направляющие полного выдвижения.

Ручки – металлические, цвет – «хром матовый»

Опоры –колесные (алюминиевого цвета) (2 со стопорами).

Цвет – акация светлый/белый

МСТ ТВТ-2122102

- Тумба (шкаф низкий) без замка.

Размеры: 810,4*400,2*620,5

Каркас - 16 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS, фасады, вложенные 16 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS. Задняя стенка 10 мм ДСП, крепится к стенкам шкафа при помощи соединения «ласточкин хвост».

Ручки – металлические, цвет – «хром полированный»

Цвет – дуб медовый/белый

Серия Matrix New

- Кабель канал вертикальный

Кабель канал вертикальный                                                                                                                                    Цвет темно серый, пластиковый не разборный

| - Локер индивидуального изготовления 1400*400*1150 мм с кодовым замком (параметры см. на чертеже) - Стол для переговоров на 6 чел. индивидуального изготовления. 1800*900 (параметры см. на чертеже). - Барный стол для переговоров индивидуального изготовления. Размеры:1600*600 (параметры см. на чертеже). - Шкаф-купе низкий для бумаги и канцелярских принадлежностей индивидуального изготовления. Размер 1450х450х1000мм (уточнить по факту обмеров) (параметры см. на чертеже)." - Г-1 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 1795х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-2 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 2425х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-3 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 1425х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-4 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 2925х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-5 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 1945х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-6 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 2225х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-7 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 1140х500мм (параметры см. на чертеже). - Г-8 Гардеробные вешала индивидуального изготовления. Размеры 2595х500мм (параметры см. на чертеже). - Ст-8 Стол для концентрированной работы индивидуального изготовления. Размеры 1500*500 мм. (параметры см. на чертеже). - Ст-9 Барная стойка в кофе-поинт индивидуального изготовления. Размеры 2600х600мм. (параметры см. на чертеже). - Кухня индивидуального изготовления | Приложение №3 Чертежи (п. 14-27) Приложение № 4 Чертежи (п. 28) |
| --- | --- |

- Кофейный стол

Размер: 400х300х600 мм

Столешница: EGGER 3310 ST 10

Каркас металлический, сечение 25х25 черного цвета.

- Шкаф для документов с глухими распашными дверцами.

Размер: 2000х800х400 мм

Конструкция: Каркас ЛДСП – 25мм, дверцы 16 мм., внутренние полки - 21 мм (4 полки).

Цвет – Светлое дерево/белый

Ручки – черные.

Шкаф для документов в соответствии с чертежом (Приложение №7)

- Скамья для гардероба

Размеры внешние (В*Ш*Г), мм: 300*900*300
Материал сиденья: ДСП 25 мм , EGGER 3331 ST 10
Металлический каркас 20*20 мм, защищенного влагостойким порошковым покрытием, цвет – черный.
Ножки лавки дополнены торцевыми заглушками из пластика.

Скамья для гардероба в соответствии с чертежом (Приложение №8)

- Круглый стол

Размер: Диаметр – 590мм; Высота - 400м

Столешница EGGER W1000/980 белый, кромка белая, 25 мм.

Рама: крестообразная металлическая, цвет: черный

- Гардеробный шкаф

Размеры:

Стол: 1090,8*480*2020,4 мм

Боковые стенки - 50 мм плита “Евролайт” с кромкой 2 мм ABS.

Полки и задняя стенка- 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS.

Двери - 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS.

Внутренняя конструкция шкафа включает полки (5 уровней) и вешалку для одежды.

Ручки – серебристые

Цвет – акация светлый

МСТ ТВТ-425511

- Стеновые панели

Объем – 20 м.кв.

МДФ облицованный с внешней стороны натуральным шпон дуба толщиной не менее 0,6 мм финишное покрытие 2 слоями не желтеющего матового лака. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10.

- Диван двухсторонний

Размеры: 1600*1200*750

Каркас дивана и перегородки изготовлен из профильной трубы сечением не менее 30 мм.   Предусмотрено скрытое крепление к стене и полу которые обеспечивает жесткость конструкции и выдерживает нагрузку не менее 250 кг. Каркас облицован МДФ 18мм с покрытием   натуральным шпон дуба толщиной не менее 0,6 мм финишное покрытие 2 слоями не желтеющего матового лака. Все углы конструкции имеют фаску не менее 3 мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10.   Мягкие элементы дивана изготовлены из вторичного вспененного ППУ обиты износостойким материалам с Устойчивостью к истиранию: не менее 170 000 циклов.

Цвет черный. Фактура и тип материала по согласованию с заказчиком.

- Перегородка

Размеры: 1600*120*900

Перегородка изготовлена из профильной трубы сечением не менее 30 мм.

Предусмотрено скрытое крепление к стене и полу которые обеспечивает жесткость конструкции и выдерживает нагрузку не менее 250 кг.

Каркас облицован МДФ 18мм с покрытием натуральным шпон дуба толщиной не менее 0,6 мм финишное покрытие 2 слоями не желтеющего матового лака.

Все углы конструкции имеют фаску не менее 3 мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10

- Стол

Размер: 800*600*760

Каркас стола изготовлен из профильной трубы сечением 30 мм.  Столешница МДФ толшиной 40 мм покрытие шпон дуба финишное покрытие 2 слоями не желтеющего матового лака. Все углы имеют фаску не менее 3 мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10. Цвет каркаса черный матовый.

- Стол

Размер: 1600*800*750

Каркас стола Чугун, цвет черный столешница МДФ 30мм облицованный со всех сторон натуральным шпоном дуба. Покрытие: 2 слоя прозрачный износостойкий полиуретановый матовый лак. Углы столешницы в плане имеют скруглённые R10мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10

- Барная стойка

Размер: 2000*900*1100

Материал столешницы МДФ 30мм облицованный со всех сторон натуральным шпоном дуба. Покрытие: 2 слоя прозрачный износостойкий полиуретановый матовый лак. Углы столешницы в плане имеют скруглённые R10мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10

Материал каркаса: сталь, профильная труба 30*30мм, сварной, с зачисткой и обработкой антикоррозийным средством всех сварных швов, неразборный. Покрытие каркаса: матовой порошковой эмалью RAL по согласованию.

Стол имеет 4 регулируемые опоры М6х10.

- Барная стойка 3900*900*1100

Размер: 3900*900*1100

Материал столешницы МДФ 30мм облицованный со свсех сторон натуральным шпоном дуба. Покрытие: 2 слоя прозрачный износостойкий полиуретановый матовый лак. Углы столешницы в плане имеют скруглённые R10мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10

Материал каркаса: сталь, профильная труба 30*30мм, сварной, с зачисткой и обработкой антикоррозийным средством всех сварных швов, неразборный. Покрытие каркаса: матовой порошковой эмалью RAL по согласованию.

Стол имеет 4 регулируемые опоры М6х10. "

- Стеллаж

Размер: 975*300*1800

Каркас стеллажа изготовлен из профильной трубы сечением 30 мм.  полки МДФ 30мм облицованный со свсех сторон натуральным шпоном дуба. Покрытие: 2 слоя прозрачный износостойкий полиуретановый матовый лак. Углы столешницы в плане имеют скруглённые R10мм. Тонировка под ламинат Egger H3331 ST10 Цвет каркаса черный матовый

- Стол складной

Столешница может складываться в вертикальное положение и фиксироваться, после чего стол можно легко передвинуть на колесах и освободить помещение.

Колесные опоры диаметром 50 мм. Все 4 колеса оснащены стопорами для фиксации стола в рабочем положении. Высота стола 750 мм.

Для складывания столешницы достаточно поднять фиксатор и потянуть столешницу вверх. Чтобы опустить столешницу, с одной стороны фиксатор приподнимается, после чего можно опускать столешницу.

Когда столешница примет горизонтальное положение, закройте фиксаторы.

Цвет каркаса и колес черным матовый.

Столешница -  Компакт плита 18 мм Egger арт. U999 PT необычайно высокая прочность и влагостойкость. Цвет черный матовый.

Диаметр – 1200 мм

ЛОТ № 2

- Диван с высокой спинкой

Размер: 1380х650х1500 мм

Конструкция: стальной каркас,

Материал: фанера березовая 12мм, брус хвойный, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек

Обивка: спинка, сиденье, панели 2 стороны — ткань кат. A, цвет: Glasgo 48D или аналог

- Диван с высокой спинкой

Размер: 1380х650х1500 мм

Конструкция: стальной каркас,

Материал: фанера березовая 12мм, брус хвойный, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек

Обивка: спинка, сиденье, панели 2 стороны — ткань кат. A, цвет: Glasgo 43D или аналог

- Диван toForm M2 (правый)

Диван модульный

Размер: 1300х 650х730 - модуль угловой со спинкой;

Цвет обивки - Glasgo48D

Отделка: фанера березовая 12мм, брус хвойный, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек, ножки h50х110 мм - покраска, цвет: черн.

- Диван toForm M2 (левый)

Диван модульный

Размер: 1300х 650х730 - модуль угловой со спинкой;

Цвет обивки - Glasgo48D или аналог

Отделка: фанера березовая 12мм, брус хвойный, ДВП, пенополиуретан 25/35, периотек, ножки h50х110 мм - покраска, цвет: черн.

ЛОТ № 3

- Кресло рабочее.

Бюрократ KB-9/BLACK черный

TW-01 TW-11 сетка

Крестовина: хром.

- Кресло рабочее

Подъемный механизм кресла - газлифт

Механизм качания с фиксатором в верхнем положении

Материал подлокотников полированный алюминий с мягкими накладками, цвет черный.

Глубина сиденья – 660 мм

Высота спинки – 830 мм

Материал сиденья кресла- экокожа, цвет черный

Крестовина - полированный алюминий

Материал роликов - нейлон

Материал обивки спинки кресла – экокожа, цвет черный.

- Конференц-кресло (Ferrum CF / Феррум СФ)

Конференц-кресло (Ferrum CF / Феррум СФ)

Обивка – экокожа, цвет черный

Подлокотники - хромированный металл с мягкими накладками

Основание - хромированный металл

- Кресло Харман М

Механизмы - механизм качания с фиксатором в верхнем положении

Ролики	- нейлон

Крестовина - хромированный металл

Подлокотники	- хромированный металл с мягкими накладками

Подголовник - встроенный, экокожа

Регулировка высоты сиденья (газ-лифт) / регулировка напряжения с контролем веса

Материал - экокожа

Габаритная – высота 100 см.

- Барный стул GOE ясень chrom

Сидение выполнено в шпоне ясеня, цвет экокожи черный.

Высота посадки: min 53 см - max 78см

Высота: 85 см

Глубина посадки: 37

Основание: диаметр 37 см

- Барный стул

Размер: 520 х 520 х h1370 мм

Каркас: сталь, покраска в черный.

Сиденье: фанера, пластик, черный

- Кресло рабочее

Размеры 1009*802*720

Нагрузка до 120 кг

Механизм качания с фиксатором в верхнем положении

Материал подлокотников - хромированный металл

Крестовина - хромированный металл

Материал роликов – нейлон

Модель - HELMUT-2

- Стул

Массив бука. Цвет черный

- Табурет Барный

Массив бука. Цвет черный

ЛОТ № 4

Наименование товара, его характеристики, количество в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию)